DECEMBER 2006

št. 156-OZ-2006

CENITVENO POROČILO

CENITEV NEPREMIČNIN

STANOVANJSKA STAVBA

IN

STAVBNO ZEMLJIŠČE

08.12.2006                                                                                   CENILEC

SPLOŠNI PODATKI

A) PREDMET CENITVE

Predmet cenitve je  stanovanjska stavba s prizidkom in pripadajočim stavbnim zemljiščem v

_____________________________

B) ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI

Katastrska občina: ______________

Zemljiškoknjižni vložek: 224

Številka parcele:  278/4     dvorišče	   168 m2

stavbišče	77 m2

skupaj	245 m2

C) LASTNIK NEPREMIČNIN

Po stanju v zemljiški knjigi

_________________________________	do 1/1

D) NAROČNIK CENITVE

_________________________________

E) NAMEN CENITVE

Ocena vrednosti nepremičnin za lastne potrebe

F) CENILEC

_____________ dipl.ing., sodni izvedenec in cenilec Temeljnega sodišča v _________

(opr. Št.: Su _____ z dne __. in _____), s certifikatom Agencije Republike Slovenije z dne

_________

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so informacije in podatki preverjeni in v skladu z možnostmi in prikazani ter uporabljeni v dobri veri pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost, skladno z omejitvenimi pogoji;

- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo z omejitvenimi predpostavkami in omejitvenimi pogoji navedenimi v tem poročilu in da so to moje nepristranske analize, mnenja in sklepi;

- nimam sedanjih in prihodnjih interesov glede premoženja, ki je predmet tega poročila in nimam osebnega interesa ali pristranosti glede oseb (fizičnih ali pravnih), katerih se ocena tiče;

- plačilo za mojo storitev v zvezi z oceno vrednosti ni vezano na kakršen poslovni dogodek, ki bi bil posledica analize, mnenj ali sklepov tega poročila;

- sem opravil osebni pregled nepremičnin, ki so predmet tega poročila;

- pri izdelavi cenitve se nisem posluževal strokovne pomoči drugih strokovnjakov;

- ocena, analize in sklepi so izpeljani v skladu z Zahtevami, priporočili in usmeritvami pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin in premičnin, ki jih je sprejela komisija za podeljevanje licenc.

cenilec

___________ dipl.ing.

OMEJITVENI POGOJI

- za podatke, ki so bili pridobljeni s strani drugih oseb in so v tem poročilu upoštevani se smatrajo, da odgovarjajo dejanskemu stanju, čeprav v vseh primerih niso bili preverjeni;

- ocene vrednosti, prikazane v tem poročilu, se nanašajo samo za to vrednotenje določen namen. Zato nikakor ne smejo biti uporabljene izven tega konteksta;

- ocenjevalec ni dolžan pričati pred sodiščem ali sodelovati pri pogajanjih z vsebino tega poročila, v kolikor se o tem posebej ne dogovori;

- lastnik tega poročila ali njegove kopije kakor tudi drugi posestnik nima pravice javne objave tega poročila oziroma njegovega dela brez pisne privolitve avtorja.

PREDMET CENITVE

Po naročilu Šmid Benjamina  sem si dne 05.09.2006 ob 15,00 uri na kraju samem in v prisotnosti naročnika cenitve  ogledal nepremičnine, ki so predmet cenitve.

Po nalogu naročnika sem zadolžen, da ugotovim:

VREDNOST

STANOVANJSKE HIŠE

in

PRIPADAJOČE STAVBNO ZEMLJIŠČE

__________________________

Pri cenitvi upoštevam še:

- Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin ( Ur. List RS št. 8/87 - informativno)

- Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v občini ________ za leto 2005 ( informativno )

- Standarde za izračun površin z oznako SIST ISO 9836

- INDEXE podražitve GZS sekcije za gradbeništvo in IGM

- posnetek izmer dne 05.09.2006

- zemljiškoknjižni izpisek št. ID 06236654 z dne 05.09.2006

- kopija katastrskega načrta

CENITEV

1. TEHNIČNI OPIS

Zemljišče s stanovanjsko stavbo je locirano na desni strani ceste ____________ v bližini Trgovine ________. Dostop je po makadamski poti, ki poteka vzporedno z asfaltirano medkrajevno cesto.

Okolica je pozidana predvsem z eno in dvodružinskimi stanovanjskimi hišami ter kmečkimi poslopji.

Dvorišče pred stanovanjsko stavbo je betonirano.

Zemljišče je pretežno v brežini in terasasto urejeno tako, da je objekt proti severni strani vkopan v zemljo do nadstropja, ostalo zemljišče je do nivoja pritličja izravnano.

Lokacija spada v III. območje vrednotenja stavbnih zemljišč.

Vsi pomembnejši krajevni javni objekti  ( šola, PTT, trgovina, sedež občine ) se nahajajo v oddaljenosti do 1000 m.

2. GRADBENA VREDNOST OBJEKTA

Pri  izračunu upoštevam povprečno gradbeno ceno za m2 koristne stanovanjske površine, ki je določena z odlokom občine _________ za leto 2005 in povečana za faktor podražitve, ki znaša:

- f = 1,075

- 177.046,00 SIT / m2 x 1,075 = 190.324,00 SIT / m2

2.1.1. SPLOŠNI OPIS, KONSTRUKCIJA IN OPREMLJENOST

Objekt je delnopodkletena pritlična stanovanjska stavba z izdelanim podstrešjem, masivne konstrukcije. Na zahodni strani je zgrajen prizidek s teraso, ki je funkcionalno povezan z ostalimi stanovanjskimi prostori.

Glede na funkcionalno povezanost cenim hišo in prizidek kot enovit objekt.

Na zahodni strani terase je zgrajen funkcionalen objekt, ki ni predmet te cenitve.

Temelji stavbe so pasovni iz nearmiranega betona. Obodni in nosilni zidovi so betonirani s kamnitim polnilom debeline do 47 cm. Nad kletjo so stene zidane z opeko.

Strop nad pritličjem je lesene tramovne konstrukcije. Strop v podstrešnih prostorih lesen vpet v strešno konstrukcijo.

Streha je lesena dvokapnica. Strešna kritina tipa betonski špičak z odkapno pločevino in urejenim odvodnavanjem meteornih voda s strešnimi žlebovi in odtočnimi cevmi iz pocinkane pločevine.

Fasada silikatni zaključni sloj na 10 cm toplotne izolacije iz tervol fasadnih plošč.

Objekt je bil zgrajen okoli leta 1930, točna letnica ni poznana. Do sedanjega stanja je bil objekt obnavljan od leta 1975 do 1993, ko so bila zamenjana okna in izdelana nova fasada.

Klet

Dostop v klet je skozi talno odprtino v hodniku. Stopnice enoramne betonske.

V kleti je en prostor namenjen za shrambo ozimnice.

Strop je armiranobetonska plošča, tlak podložni beton. Stene in strop klasičen omet in beljeno.

Svetla višina v kleti je 1,82m.

Pritličje

V pritličju so sledeči prostori: hodnik s stopniščem, dnevna soba, predprostor, kopalnica, kuhinja ter shramba. K pritličju spada tudi prizidek v katerem je drvarnica ter prostor za cisterno s kurilnim oljem.

Tlak betonska plošča na katero je položena različna talna obloga ( keramika, lamelni parket ). Stene in stropovi obdelani s klasičnim ometom ter slikane v različnih izvedbah zaključnega sloja. V kopalnici je položena stenska keramika do stropa. V prizidku je tlak podložni beton, stene in strop neobdelano.

Okna lesena eno in dvokrilna z dvoslojno zasteklitvijo. Zunanje okenske police granit.

Notranja vrata lesena v različnih izvedbah. Starejša s plohastimi podboji in vratnimi krili na polnila, novejša s suhomontažnimi podboji in gladkimi vratnimi krili.

Oprema kopalnice zajema tuš kadičko, WC, umivalnik in priključek za pralni stroj.

Svetla višina v pritličju je 2,30m.

Nadstropje

V nadstropju so sledeči prostori: hodnik s stopniščem ter tri sobe, kopalnica in neizdelano podstrešje. Dostop v nadstropje po lesenih stopnicah.

Tlak v sobah lesene deske, v kopalnici keramika.

Stene in stropovi obdelani s klasičnim ometom in slikano. V kopalnici je položena stenska keramika do stropa.

Ostala oprema ( okna, vrata ) podobna kot v pritličju. V kopalnici je vgrajeno strešno okno.

Svetla višina v nadstropju je 2,58m, stene so lomljene na višini 2,24m.

2.1.2. INSTALACIJE

Elektrika: Priključek  el. energije  220/380 V za razsvetljavo in moč v predpisani izvedbi.

Ogrevanje: Centralno z radiatorji. Kotlovnica na olje in drva. V dnevni sobi je zidan kamin.

Vodovod: Priključek pitne vode z notranjim razvodom.

Ogrevanje tople sanitarne vode centralno in z el. bojlerjem

Ostale instalacije: Telefon

Kanalizacija: Greznica in ponikovalnica

2.1.3. RAZVRSTITEV V KATEGORIJO

Na podlagi vrste in stana objekta, kot je razvidno iz opisa in stopnje opremljenosti spada objekt v 1. skupino SO objektov ( stanovanjski objekti in prostori ), tabela 4, IV. kategorija, oznaka 1.

- starejše eno ali večdružinske hiše

| - fa faktor opremljenosti ( po tabeli 4/1 ) ( korekcija ) | fa = 0,95 |
| --- | --- |
| - N verjetna doba trajanja v letih | N = 90 |
| - A absolutna doba trajanja v letih | A = 200 |
| - n1 dejanska starost objekta | n1 = 75/30 |
| - n računska starost v letih ( adaptacija ) | n = 45 |

2.1.4. VZDRŽEVANJE

Stanovanjski prostori v pritličju in nadstropju so solidno vzdrževani.

Na objektu ni videti poškodb, ki bi lahko vplivale na varnost bivanja.

2.1.5. IZRAČUN GRADBENE VREDNOSTI  OBJEKTA

2.1.5.1. Neto koristna površina

KLET  ( V = 1,82 m )           F = 0,94        K = 0,50

shramba	10,26 m2

skupaj klet	10,26 m2

| Korekcija |  |
| --- | --- |
| vpliv etažnosti: 0,50 |  |
| vpliv svetlih višin: 0,94 |  |
| neto tlorisna površina | 10,26 m2 |
| neto koristna površina | 5,13 m2 |
| neto korigirana površina | 4,82 m2 |

PRITLIČJE  ( V = 2,30 m )           F = 0,96        K = 1,00

drvarnica s prostorom

za cisterno	11,79 x 0,50 = 5,89 m2

hodnik s stopniščem	10,55 m2

dnevna soba	29,99 m2

kuhinja	12,00 m2

kopalnica	3,02 m2

predprostor	2,97 m2

shramba	1,50 m2

skupaj pritličje	65,92 m2

| Korekcija |  |
| --- | --- |
| vpliv etažnosti: 1,00 |  |
| vpliv svetlih višin: 0,96 |  |
| neto tlorisna površina | 71,81 m2 |
| neto koristna površina | 65,92 m2 |
| neto korigirana površina | 63,28 m2 |

NADSTROPJE  ( V = 2,58/2,24 m )    F = 1,04      K = 0,90

stopnišče	4,29 m2

hodnik	7,04 m2

soba	10,92 m2

soba ( neizdelano )	9,65 m2

soba	9,38 m2

kopalnica	5,93 m2

neizdelano podstrešje	1,89 m2

terasa ( delna površina )

33,35 m2 x 0,25 = 8,33 m2

skupaj nadstropje	57,43 m2

| korekcija |  |
| --- | --- |
| vpliv etažnosti: 0,90 |  |
| vpliv svetlih višin: 1,04 |  |
| neto tlorisna površina | 82,45 m2 |
| neto koristna površina | 57,43 m2 |
| neto korigirana površina | 53,75 m2 |

SKUPNA POVRŠINA STANOVANJSKE HIŠE

| neto tlorisna površina | 164,52 m2 |
| --- | --- |
| neto koristna površina | 128,48 m2 |
| neto korigirana površina | 145,27 m2 |

Pri izračunu gradbene vrednosti upoštevam še naslednje korekcijske faktorje:

- vpliv protipotresne gradnje in kvalitete izdelave ( po tabeli 9 ) 	     - 5,00 %

- dodatek za svetlo višino prostorov ( že upoštevano )	+ 0,00 %

- vpliv toplotne in hidroizolacije	- 0,00 %

- vpliv vzdrževanja ( poseben izračun )	- 0,00 %

- 5,00 %

## Skupaj ocenjeni reprodukcijski stroški

190.320,00 SIT/m2 x 0,90 x 0,95 x 121,85 m2 =	 19.827.870,00 SIT

zaokroženo    20.000.000,00 SIT

| IZRAČUN FIZIČNE DOTRAJANOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. OZDRAVLJIVE KRATKOTRAJNE KOMPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PLESKANJE STEN |  | 40.000 |  |  |  |  |  | 40.000 |
| B. NEOZDRAVLJIVE KRATKOTRAJNE IN DOLGOTRAJNE KOMPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZIV | DELEŽ | KRATKOTRAJ. |  | DOLGOTRAJNE | DEJANSKA | NORMAL. | ODPIS. | ODPISAN. |
|  |  | KOMPONENTE |  | KOMPONENTE | STAROST | ŽIVLJEN. | % | VREDNOST |
|  | % | SIT |  | SIT | LET | DOBA |  | SIT |
| A. GRADBENA DELA | 44,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zemeljska dela | 3,00% |  |  | 600.000 | 45 | 90 | 0,50 | 300.000 |
| 2. Betonska dela | 6,00% |  |  | 1.200.000 | 45 | 90 | 0,50 | 600.000 |
| 3. Zidarska dela | 20,00% |  |  | 4.000.000 | 45 | 90 | 0,50 | 2.000.000 |
| 4. Tesarska dela | 15,00% |  |  | 3.000.000 | 45 | 90 | 0,50 | 1.500.000 |
| B. OBRTNIŠKA DELA | 37,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Krovska dela | 4,00% | 800.000 |  |  | 35 | 40 | 0,88 | 700.000 |
| 2. Kleparska dela | 2,00% | 400.000 |  |  | 35 | 40 | 0,88 | 350.000 |
| 3. Kanalizacija | 2,00% | 400.000 |  |  | 30 | 35 | 0,86 | 342.857 |
| 4. Fasaderska dela | 4,00% | 800.000 |  |  | 13 | 60 | 0,22 | 173.333 |
| 5. Ključavničarska dela | 1,00% | 200.000 |  |  | 25 | 30 | 0,83 | 166.667 |
| 6. Mizarska dela | 1,00% | 200.000 |  |  | 25 | 40 | 0,63 | 125.000 |
| 7. Okna in vrata | 10,00% | 2.000.000 |  |  | 15 | 40 | 0,38 | 750.000 |
| 8. Sanitarna oprema | 3,00% | 600.000 |  |  | 20 | 40 | 0,50 | 300.000 |
| 9. Keramičarska dela | 2,00% | 400.000 |  |  | 20 | 35 | 0,57 | 228.571 |
| 10. Tlakarska dela | 6,00% | 1.200.000 |  |  | 20 | 40 | 0,50 | 600.000 |
| 11. Slikopleskarska dela | 2,00% | 400.000 |  |  | 5 | 10 | 0,50 | 200.000 |
| C. INSTALACIJE | 13,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vodovod | 3,00% | 600.000 |  |  | 30 | 35 | 0,86 | 514.286 |
| 2. Ogrevanje | 6,00% | 1.200.000 |  |  | 25 | 35 | 0,71 | 857.143 |
| 3. Elektrika | 4,00% | 800.000 |  |  | 30 | 40 | 0,75 | 600.000 |
| 4. Prezračevanje | 0,00% |  |  |  | 0 | 30 | 0,00 | 0 |
| D. INVESTITORSKI STR. | 6,00% |  |  | 1.200.000 | 40 | 90 | 0,44 | 533.333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10.841.190 |
| SKUPAJ | 100,00% | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |  |  | 10.881.190 |
|  |  | 20.000.000 |  |  |  |  |  | 9.118.810 |

FUNKCIONALNA ZASTARELOST	0,00 SIT

VPLIV EKONOMSKIH FAKTORJEV	0,00 SIT

2.1.5.2. IZRAČUN GRADBENE VREDNOSTI STANOVANJSKE STAVBE

reprodukcijski strošek	20.000.000,00 SIT

fizično zastaranje	- 10.881.190,00 SIT

funkcionalna zastarelost	- 0,00 SIT

ekonomska zastarelost	+ 0,00 SIT

SKUPAJ GRADBENA VREDNOST	9.118.810,00 SIT

5. VREDNOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Pri oceni vrednosti stavbnega zemljišča upoštevam parcele št. 278/4 in 278/5 v skupni izmeri  245 m2  kot zazidano in funkcionalno zemljišče.

Za oceno vrednosti sem upoštevam pristop primerjave prodaj na ožjem območju ocenjevane nepremičnine ( Gorje ).

| PRIMERJALNA TABELA Z OCENO ZEMLJIŠČA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LASTNOSTI | OCENJEVANO | PRIMERLJIVO | PRIMERLJIVO | PRIMERLJIVO |
|  | ZEMLJIŠČE | ZEMLJIŠČE-1 | ZEMLJIŠČE-2 | ZEMLJIŠČE-3 |
| indikativna |  |  |  |  |
| vrednost ( SIT/m2 ) |  | 13.966 | 16.500 | 8.416 |
| površina m2 | 245 | 582 | 322 | 194 |
| datum prodaje (ocene) | dec.06 | jan.06 | nov.05 | okt.06 |
| časovna prilagoditev |  | 1,044 | 1,049 | 1,003 |
| cena na enoto |  | 14.574 | 17.309 | 8.441 |
| s prilagoditvijo |  |  |  |  |
| lokacija |  | podobna | boljša | slabša |
|  |  | 1,00 | 0,90 | 1,20 |
| oblika, izkoriščenost |  | boljša | boljša | podobna |
|  |  | 0,90 | 0,80 | 1,00 |
| dostop | soliden | podoben | boljši | slabši |
|  |  | 1,00 | 0,90 | 1,20 |
| komunalna opremljenost | slabša | podobna | podobna | slabša |
|  |  | 1,00 | 1,00 | 1,20 |
| cena na enoto z |  | 13.116 | 11.216 | 14.586 |
| vsemi prilagoditvami |  |  |  |  |
| uteži |  | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| PRILAGOJENA VREDNOST | 12.650 |  |  |  |
| OBRAVNAVANE NEPREMIČNINE |  |  |  |  |
| NA ENOTO POVRŠINE |  |  |  |  |

12.650,00 SIT/m2 x 245 m2 = 3.099.250,00 SIT

Skupaj vrednost pripadajočega stavbnega zemljišča znaša    3.099.250,00 SIT.

6. VREDNOST KOMUNALNE OPREMLJENOSTI

Po Odloku občine ______ za leto 2005

Koristna površina: 128,48 m2

Individualna komunalna opremljenost: 	13.233,00 SIT/m2 	kor. 0,63

Kolektivna komunalna opremljenost:	11.709,00 SIT/m2 	kor. 0,40

13.233,00 SIT/m2 x 1,075 x 0,63 x 128,48 m2 = 	1.151.444,00 SIT

11.709,00 SIT/m2 x 1,075 x 0,40 x 128,48 m2 = 	646.880,00 SIT

skupaj	1.798.324,00 SIT

7. ZUNANJA UREDITEV

Okolica nima posebne nadstandardne zunanje ureditve.

Obstoječa zunanja ureditev je zajeta v sedanji vrednosti posameznih objektov.

##### REKAPITULACIJA

1. GRADBENA VREDNOST  STANOVANJSKE STAVBE	9.118.810,00 SIT

2. VREDNOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	3.099.250,00 SIT

3. VREDNOST KOMUNALNE OPREMLJENOSTI	1.798.324,00 SIT

5. VREDNOST ZUNANJE UREDITVE	0,00 SIT

SKUPAJ 	14.016.384,00 SIT

SKUPAJ OCENJENA  VREDNOST NEPREMIČNIN NA DAN 08.12.2006

ZNAŠA:    14.016.384,00 SIT

ali                      58.489,33 EUR

1 EUR = 239,64 SIT  ( paritetni tečaj Banke Slovenija )

Cenitev je izdelana v treh izvodih od katerih naročnik prejme dva izvoda, en izvod ostane v arhivu cenilca.

Cenitveno poročilo se lahko uporablja samo v namen za katerega je bilo izdano in nikakor ne  v druge namene.

__________-08.12.2006                                                                                    cenilec

______________ dipl.ing.